Prihláška

Cena ZUUPS 2013

(3.ročník súťaže)

Správa s popisom projektu

1] Názov

Územný generel dopravy mesta Piešťany

2] Miesto návrhu (obec- región)

mesto Piešťany a širšie vzťahy – okres Piešťany

3] Riešiteľ návrhu

Ing. Peter Rakšányi, PhD., zodpovedný riešiteľ kol. DOS - SvF STU v Bratislave

4] riešiteľský kolektív:

Ing. Arch. Peter Vaškovič – urbanizmus, scenár maximálneho rozvoja mesta

Ing. Milan Ondrovič, PhD. – alternatívne druhy dopravy, cyklisti a ľudia s postihom, grafika

Ing. Peter Ľos, PhD. – anketa mobility, scenár požiadaviek obyvateľov, a koncept občanov

Ing. Oto Janík, Csc. – trendy a prognózovanie

Ing. Tomáš Kyseľ – počítačová podpora modelovania dopravy

Ing. Peter Mušec – regionálne vzťahy, grafika

Ing.arch. Katarína Gécová, PhD. a Ing.arch. Eva Putrová, PhD. – zásady revitalizácie potoka Dubová a citlivých zón mesta

Ing. Katarína Staníková – krajina, mestská zeleň

Ing. Michal Babiar, Csc. - demografia a sociologický potenciál, nadregionálne vzťahy na Bratislavu a Videň

Mgr. art. Lucia Bolješiková  – UP obce Moravany

Ing. Dušan Mrva – energetika

Ing. František Stolárik  – letecká doprava

Ing. Ján Bereš a Ing. Boris Rakssányi – splavnenie rieky Váh

Doc. Ing. Katarína Bačová, PhD. – konštrukcie DS

RNDr. Eva Wernerová, doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., Ing. Timotej Miština, Csc. – vedúci poslanci MZ

5]  dátum schválenia alebo realizácie návrhu:

Zákazka bola vysúťažená VO – oznamom mesta Piešťany o prijatí ponuky STU v Bratislave, listom č.j. Dopr./1012/22/2008 zo dňa 17.10.2008. Bola uzavretá ZoD č. P221 dňa 10. 10. 2008 medzi objednávateľom – Mesto Piešťany a zhotoviteľom – Katedrou dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

6] investor:

Podľa ÚGD sa zatiaľ nerealizovalo, teda niet ani investora

Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch prerokovalo návrh ÚGD mesta Piešťany dňa 20.júna 2010 a schválilo všetky návrhy Zmien aj Doplnkov pre platný Územný plán mesta Piešťany. V súčasnosti spracováva Návrh zmien a doplnkov ÚP-O Ateliér Olympia, Bratislava, Ing. Arch. Eva Žolnayová a kol.

7]  ideové riešenie diela

Špecifickým dokumentom v zmysle Stavebného zákona je územno-plánovací podklad ÚPP - územný generel vtedy, keď sa vypracováva v komplexnom rozsahu a pre identické územie vymedzené územným plánom. V problematike dopravy hovoríme o územnom genereli dopravy (regiónu, mesta, dopravne náročnej zóny). Územný generel dopravy, ÚGD sa vypracováva ako prierezová dokumentácia, čo znamená, že jeho predmetom je  riešenie vzájomných vzťahov rôznych druhov dopráv (deľba - Modal-split), ale najmä interakcia dopravy a hlavných funkcií vo vymedzenom území.

Územný generel dopravy mesta Piešťany je dielo integrovaného plánovania dopravy, ktoré spočíva v harmonizácii vzťahov podstatných zložiek priestoru, predovšetkým urbánnej štruktúry, krajiny, a záujmov vlastníkov, správcov aj občanov. Zásady prierezovosti a tvorivý prístup na predmetnej úlohe v rokoch 2008 – 2010 sa podarilo dosiahnuť spoluprácou najmä pracovníkv Mestského Úradu Piešťany a zástupcov komisií Mestského Zastupiteľstva pre dopravu a bezpečnosť, životné prostredie, rozvoj, záujemcov o zlepšenie systému MHD a SAD, zástupcov Policajného zboru, Cyklistického klubu, Ochrany prírody a krajiny, podnikateľov s jasnými zámermi, ale najmä občanov, ktorí formulovali svoje požiadavky a konštruktívne pripomienkovali naše návrhy v jednotlivých fázach tvorby ÚGD.

Pre ÚGD mesta Piešťany bola použitá vlastná metodika ÚGD miest a regiónov, ako výsledok výskumu aplikovaného na genereloch slovenských miest: Bratislava (1992-4, Ankety expertov, hodnotenie12 problematických zón mesta metódou hodnotenia interakcie U-D-U, 3 scenáre rozvoja), Banská Bystrica (1996-8, prieskumy, rozbory, dopravný model), Zvolen (2003-4, prieskumy, rozbory, 4 scenáre, 2 koncepty, návrh), Levice (2005-6, prieskumy, rozbory, 4 scenáre, 2 koncepty, návrh), Piešťany (2009-10: prieskumy, rozbory, 4 scenáre, prognóza, 2 koncepty, návrh, návrh Zmien a Doplnkov v ÚPN);

Filozofia metodológie územného generelu dopravy spočíva v postupe, ktorým sa eliminuje značný rozsah rozporov medzi požiadavkami rôznych nárokovateľov a užívateľov riešeného priestoru regiónu, mesta, alebo zóny.

Základné podmienky potrieb užívateľov a rozvoja územia je potrebné mať na zreteli počas všetkých etáp vypracovania územného generelu dopravy mesta alebo regiónu a sú nimi najmä tieto:

- Sociodemografické podmienky a hospodársky potenciál územia

- Ekologické podmienky funkčnosti územia, jeho častí a prvkov

- Územnotechnické podmienky celku a jeho funkčných častí, t.zn. rozloženie základných funkcií v priestore a ich vzájomné vzťahy

- Nadregionálne a regionálne priestorové požiadavky

- Dopravnoplánovacie predpoklady bilancií trendov dopravy.

Vhodne postavená stratégia rozvoja mesta po zhodnotení územného a dopravného potenciálu môže mať viacero trajektórií realizácie v priestore a čase, na čo v ÚGD reagujeme zostavením rozvojových scenárov s územným priemetom (grafika). V tejto etape sa uplatňujú participačné kroky a evaluácia, ktorých výsledkom je výber optimálneho scenára, na ktorý sa navrhnú 1 – 2 koncepty rozvoja dopravy a územia.

Výstupy a odporúčania:

Návrh ÚGD mesta Piešťany je postavený na zásadách ekologického scenára, s víziou dlhodobého horizontu rozvoja cez hranice mesta, podľa 3. scenára. V návrhu ide o tieto zásady:

- Modré obytné štvrte - zóny v Piešťanoch sú historicky dané. Želané ticho je mimo ulíc s občianskou vybavenosťou, prakticky vo dvoroch a uličkách bez nej, vo väzbe na mestské parky a vodné prvky mestskej štruktúry. Aby mohli tiché štvrte fungovať bez negatívnych vplyvov dynamickej dopravy, treba urobiť dve veci: priblížiť vybavenosť služieb do centier v pešej dostupnosti, vytlačiť rýchlu dopravu na obvod a do intaktných zón, ktorým doprava „nevadí“ a navrhnúť koncept červených komunikácií;

- Fialové silné centrá občianskej vybavenosti a parkovísk, kde je už dnes v Piešťanoch sústredená obchodná a administratívna sieť služieb. Tieto centrá musia mať kvalitné pripojenie na hlavné komunikácie a dostatok parkovacích miest pre vozidlá návštevníkov zo vzdialenejších zón. Aby sme docielili skrátenie každodenných ciest obyvateľov za službami do fialových centier na neúnavné optimum pre chodca, cca 500-800 m, budú to hlavné centrá dochádzky pešo do škôl, obchodov, úradov, za kultúrou, kostolom, občerstvením;

- Koncept červených komunikácií pre regionálnu zdrojovú, cieľovú a tranzitnú dopravu (premiestnené hlavné zberné komunikácie – prieťahy ciest). Tento koncept musí spĺňať podmienky dopravné: rýchlosť 50km/h, plynulosť a bezpečnosť, čo môže v Piešťanoch bezkolízne fungovať len v odstupe od modrých zón bývania a oddychu, aj mimo polyfunkčných mestských centier s hustou pešou návštevnosťou;

- Koncept oranžových ťahov doplnkových zberných MK funkcie B3 a bulvárov spoločenských funkcií mesta s regulovanou rýchlosťou na 40km/h, ktorý by zabezpečoval plynulosť dopravy a zároveň boli mestské ulice bezpečné pre chodcov v priečnom smere. Oranžové MK scenára 2 prepájajú a zásobujú polyfunkčné centrá, ale umožnia aj priamu obsluhu modrých zón. Regionálne prieťahy ciest mestom prevezmú iba časť dopravnej záťaže. Potom môžu byť prebudované na bulváre – ulice s rozšírenými chodníkmi, stromami, architektúrou mobiliára ulice a obchodu: Bratislavská, Žilinská, Krajinská, A.Hlinku;

- Modré hlavné obslužné MK C1 – ako osi modrých zón môžu doplniť potrebnú vybavenosť, nemali by slúžiť parkovaniu vozidiel, ale pešej verejnosti, želaná rýchlosť 30 km/h bude ďalším príspevkom kvality a bezpečnosti. Mnohé z nich už dnes sústreďujú obchody a gastronomické podniky, určené predovšetkým pre pešiu návštevnosť a zásobovanie malou city-technikou z centrálnych skladov a nie priamo ťažkými kamiónmi, častokrát s prívesmi. Scenár predpokladá tieto hlavné obslužné ulice C1, ako spojnice „vnútri mesta“:

- Posilnenie alternatívnych druhov dopravy je základom fungovania konceptu modrých zón, pripomínajúcich pokoj historického kúpeľného mesta svetového formátu.  Alternatívnym dopravám je venovaný koncept scenára 4: výhody integrovaných subsystémov regionálnych verejných autobusových liniek, privátnych liniek obchodných a kúpeľných spoločností, doplnených malo-kapacitnými mestskými linkami, prispôsobenými pre zdravých aj zdravotne znevýhodnených cestujúcich a detí, vyhliadkových „vláčikov“ aj pravidelné trasy historických vozidiel, kočiarov – fiakrov, bicyklo-rikše na báze elektromobilov nielen pre postihnutých cestujúcich;

- Rozšírenie jestvujúcej pešej zóny Námestie Slobody-Winterova sa navrhuje podporiť špecifickou funkciou obslužných prístupových komunikácií so zvláštnym režimom, ktorý by reguloval prejazdnosť na minimum, ale zároveň zvýšil kvalitu obslužnosti a potrebu zásobovania zväčšenej pešej zóny Piešťan tak, aby nebola narušená ochrana mestského parku dopravne náročnými aktivitami solitérnych zariadení: hotely, kúpeľná dvorana, PG, kúpeľné domy, penzióny, nemocnica, múzeum, gastronomicko-kultúrna vybavenosť.

Návrh predpokladá, že mladí Piešťanci budú chcieť bývať v lokalitách krajinnej štruktúry nad mestom (Červená Veža, Banka, Ratnovce), staršie byty v meste môžu byť potenciálom pre ubytovanie návštevníkov mesta a kúpeľov (apartmány, penzióny). V rámci preložky cesty II/499 do koridoru OP železničnej trate treba ponúknuť obyvateľom sídlisk kompenzáciu – súvislý pás hromadných garáží, vhodne kombinovaných so zeleňou, lebo najmä v sídlisku Adama Trajana je nedostatok parkovacích a odstavovacích plôch pre vozidlá obyvateľov;

Príklady scenárov v ÚGD mesta Piešťany:

4 Varianty zvolenej vízie a cieľov udržateľnosti pre mesto Piešťany  Tab.č.4.2

| Vízia mesta vzhľadom na druh prostredia | scenár | Priority hľadiská | Primárne ciele udržateľnosti a cesty k nim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Piešťany budú pokračovať v dobiehaní rozvoja podľa platného ÚP, je to tendencia obmedzení - regulovania spontánneho rozvoja, využitím privátneho investovania ad-hoc | 1. Ekonomický scenár podľa ÚPN´1988 | 1 - dopravné 2 - územné | Ako to regulovať? Integrácia kapitálu do dopravnej infraštruktúry, zmeny kompe-tencií, kontrolované stagnovanie s pomalým rastom, využívanie voľného disponibilného potenciálu územia v hrani-ciach mesta, ktoré určil ÚPN, udržanie rastu automobilizácie ? asi len reštrikciami IAD: prvky upokojenia dopravy |
| 2. Pokračovanie v tradíciách kúpeľného mesta „ECOCITY“ sebestačnosť: Kúpele, kultúrna avantgarda, plesy, filharmónia, filmové festivaly, golf, plávanie, tenis, motocykle, oldtimery, turistika, folklór, parašutisti, modelári, vetrone, jazdectvo, | 2. Tradičný rozvoj | 3- ekologické 2-územné | Socio-kultúrna identita, červené ťahy, oranž. bulváre a obchodné ulice, modré zóny ticha: fiakre, rikše, promenády pešo aj bicyklom, kúpeľné funkcie a služby ako zdravé konkurenčné prostredie, lokálne viazaný CR: bývanie/penzióny/ gastronómia, mesto bez priemyslu?, nanajvýš v intaktných polohách,malé firmy: zdravotnícka technika, potraviny, |
| 3. Piešťany = maximálny rozvoj = polyfunkčné mesto aj pre región, ponuka atraktivity periférnych lokalít mesta a obcí subregiónu | 3. Maximálna ponuka | 2-územné 1-dopravné | Ekonomická aj dopravná nenáročnosť: LTP - komplexná vybavenosť zón a obcí subre-giónu, orientácia na alternatívne druhy dopráv: železnica, cyklo, autobusová v priečnych väzbách, zvýraznená letecká aj vodná, s kvalitnými väzbami na mesto a región |
| 4. Piešťany - zelené ECOCITY pre obyvateľov aj návštevníkov mesta: mesto krátkych ciest, silná väzba mesto-krajina, orientácia dovnútra, kvalitná dostupnosť | 4. Občiansky hlas | 3- ekologické 1- dopravné | Environmentálna bezpečnosť: obmedzenia negatívnych funkcií (len služby) a rozvoj vo väzbe na krajinu aj bývanie = lepšie alternatívne dopravy HD + silná ŽS/AS, zelené pešie a cyklotrasy |

8] prehľad tabuliek a príloh

úplné texty, výkresy a tabuľky ÚGD mesta Piešťany sú zverejnené na portáli mesta s adresou:

http://www.piestany.sk/index.php?id=702&L=http%252525252525253A%252525252525252F%2525252525252seznam.cz

# Územný generel dopravy

- Uzemny generel dopravy - navrh rozvoja

- CMZ 2000

- etapizacia 10000

- I 61 A

- I 61 B

- mesto 5000 vych

- mesto 5000 zapad

- sirsie vztahy

- ZaD 10000

Obsah súťažnej práce:

1. Správa s popisom projektu – max 4 strany A4: názov, riešiteľský kolektív, dátum schválenia alebo realizácie návrhu, investor, prehľad tabuliek a príloh, ideové riešenie diela.... Text bude v DOC formáte

(MS Word), font Times New Roman 12 pt pre názvy a 11 pt pre text. Nepoužívajte záhlavie a zápätie!

Všetky okraje 2,5 cm (1 inch).

2. 1-2 panely na pevnom podklade so zrozumiteľným popisom, jasnou lokalizáciou miesta návrhu,

s popisom v slovenčine a angličtine (prípadne i vo francúzštine) a s dokumentačnými obrázkami,

kresbami, fotkami. Formát panelov: 70x100 cm.

3. Jeden CD-ROM s elektronickou verziou súťažného diela. Na CD budú

a) kompletné panely,

b) jednotlivé použité obrázky, kresby a fotky zvlášť, prípadne logo zvlášť,

c) text podľa bodu 1., formát .pdf alebo .jpg, rozlíšenie min. 300 dpi.

4. Ďalšie údaje: názov, mená a adresy autorov, vedúci riešiteľského kolektívu, kontakt na objednávateľa dokumentácie – na investora, na primátora mesta či starostu obce alebo ich zástupcov pre oblasť územného plánovania

5. Poplatok: Účastník Ceny ZUUPS uhradí účastnícky poplatok vo výške 20 Eur/1 dielo na účet

č. 2669000124/1100 pod VS:30092013. Z tohto poplatku budú kryté náklady na zorganizovanie prezentačnej

výstavy prihlásených prác a náklady spojené s rokovaním poroty.

Termín odovzdania prihlášky a návrhov Kancelárii Spolku architektov Slovenska (SAS), Panská 15,

Bratislava: do 15.10.2013

Termín odovzdania kópie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku do Ceny ZUUPS na SAS:

do 15.10.2013

Termín prezentačnej výstavy súťažných prác: november – december 2013